Modelo de especificação de PCB

Nota de fabricação para anexar ao .zip com os arquivos Gerber ou ODB++ e o arquivo de furação.

Preencha a coluna “Seu valor”. A coluna “Orientação para preenchimento” diz o que informar; a disponibilidade e os limites vigentes da Micropress estão na página Capacidade Técnica.

| Campo | Seu valor | Orientação para preenchimento |
| --- | --- | --- |
| Projeto / Nº de desenho |  | a identificação usada nos arquivos |
| Revisão / Data |  | a mesma revisão dos arquivos enviados |
| Contato técnico |  | quem responde às dúvidas de engenharia |
| Quantidade |  | número de peças |
| Prazo desejado |  | informar a necessidade; prazo confirmado na cotação |
| Material base |  | ex.: FR-4; materiais disponíveis na Capacidade Técnica |
| Tg do material |  | Tg 140 é o padrão; outros valores sob consulta |
| CTI do laminado (se exigido) |  | informar quando aplicável e confirmar o material |
| Nº de camadas |  | conforme o projeto; multilayer de 3 a 24 camadas, sob consulta |
| Stack-up |  | anexar; indispensável em multilayer e quando houver impedância controlada |
| Espessura final da placa |  | informar nominal e tolerância; consultar Capacidade Técnica |
| Cobre externo (base ou final) |  | dizer se é base ou final; sem cobre base especificado, considera-se a camada final |
| Cobre interno |  | especificar explicitamente por camada ou no stack-up |
| Dimensão da placa (X × Y) |  | dimensão final; tamanhos máximos na Capacidade Técnica |
| Menor furo metalizado |  | diâmetro acabado; limites na Capacidade Técnica |
| Furos não metalizados (NPTH) |  | declarar quais furos não são metalizados |
| Furos cegos / embutidos |  | produzidos sob avaliação técnica |
| Largura / isolação mínima usada |  | camadas externas: 4 mil com cobre final de 1 oz, 6 mil com 2 oz, 8 mil com 3 oz, conforme a Capacidade Técnica; camadas internas têm limites próprios — não usar estes valores |
| Máscara de solda — cor |  | verde, vermelha, azul, preta, transparente ou branca; outras sob consulta |
| Vias — abertas, tented ou plugged |  | definir no projeto e confirmar com o fabricante |
| Legenda — cor |  | branca, amarela ou preta |
| Acabamento superficial |  | HAL Sn/Pb, OSP, ENIG ou verniz soldável |
| Classe de aceitação (IPC) |  | Classe 2, Classe 3 ou Classe 3/A |
| Impedância controlada |  | sim / não; se sim, alvo, tolerância e camadas — sujeita a análise técnica prévia |
| Acabamento mecânico |  | contorno fresado ou vincado |
| Panelização |  | sim / não; definir com quem fará a montagem |
| Castellated holes |  | sim / não; furo de borda mínimo de 0,7 mm |
| Conectores de borda dourados |  | sim / não; são chanfrados, salvo indicação em contrário |
| Normas aplicáveis |  | ex.: IPC-6012 / IPC-A-600 |
| Requisitos especiais |  | tudo o que não couber nos campos acima |
| Formato dos arquivos |  | Gerber RS-274-X, Gerber X2 ou ODB++, em .zip |

Guia Profissional — Produção e Especificação de Placas de Circuito Impresso, Capítulo 18 e Apêndice B. Gilmar Aparecido de Souza, 1ª edição, 2026.